I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения

# Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации:

# Слесарь – наладчик домовых систем и оборудования

# (4 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

| # Номер квалификации: | # 16.08600.05 |
| --- | --- |
|  | (номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации) |

# Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

# Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования # (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.11.20 г. № 810н)

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

# Вид профессиональной деятельности:

# Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту инженерных # систем отопления, водоснабжения и водоотведения гражданских зданий

(по реестру профессиональных стандартов)

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| C/01.4 Подготовка внутридомовой системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации Необходимые умения: Выполнять подготовку системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации | Дихотомическая (за правильное решение задания - 1 балл) | Задания с выбором ответа № 1 |
| C/02.4 Подготовка внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации Необходимые умения: Проведение проверки исправности, ремонта и замены насосов, запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) Необходимые умения: Проведение гидравлических испытаний Необходимые знания: Виды, назначение, устройство, принцип работы отопительных приборов | Дихотомическая (за правильное решение задания - 1 балл) ГОСТ IEC 60335-2-51 | Задания с выбором ответа №№ 2,3 Задание на установление соответствия № 34 Задания с выбором ответа №№ 4,5,6 Задания с выбором ответа №7 |
| C/03.4 Определение технического состояния домовых санитарно-технических систем и оборудования Необходимые знания: Устройство, принцип работы и общие технические характеристики домовых водопроводно-канализационных сетей, санитарно-технических систем и оборудования Необходимые знания: Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при ремонте домовых водопроводно-канализационных сетей, санитарно-технических систем и оборудования Необходимые знания: Требования охраны труда при ремонте домовых водопроводно-канализационных сетей, санитарно-технических систем и оборудования | Дихотомическая (за правильное решение задания - 1 балл) ГОСТ 24856–2014 ГОСТ 32415–2013 | Задания с выбором ответа №№ 8,9,12 Задания с выбором ответа №№ 10,11 Задание на установление соответствия № 37,40 Задания с выбором ответа №№ 13,14 |
| C/04.4 Выполнение работ по текущему ремонту систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода Необходимые знания: Виды, назначение, устройство, принцип работы системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода | Дихотомическая (за правильное решение задания - 1 балл) | Задания с выбором ответа №№ 15,16 |
| C/05.4 Выполнение работ по текущему ремонту систем отопления и горячего водоснабжения Необходимые умения: Выполнять замену запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, контрольно-измерительных приборов | Дихотомическая (за правильное решение задания - 1 балл) ГОСТ 24856–2014 | Задания с выбором ответа №№ 17,18,19 Задание на установление соответствия №№ 32,33 |
| C/06.4 Выполнение работ по текущему ремонту внутренней системы канализации и санитарно-технических приборов Необходимые знания: Виды, назначение, устройство, принцип работы систем водоотведения, внутренних водостоков Необходимые знания: Технология и техника проведения работ по ремонту систем водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов |  | Задания с выбором ответа № 20 Задания с выбором ответа № 21 |
| C/07.4 Выполнение работ по монтажу и наладке домовых санитарно-технических систем и оборудования Необходимые знания: Санитарные нормы и правила проведения работ Необходимые знания: Устройство и приемы эксплуатации станков для гнутья и резки труб Необходимые знания: Устройство и способы монтажа трубопроводных систем из стальных и полимерных труб Необходимые знания: Системы отопления в зависимости от конструкции стояков и схем присоединения к ним радиаторов Необходимые знания: Давление, допустимое в системах отопления и горячего водоснабжения Необходимые знания: Оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования системы отопления | СП 399.1325800.2018, ГОСТ 34059–2017 ГОСТ 34059–2017 ГОСТ 33257–2015 | Задания с выбором ответа № 29 Задания с выбором ответа № 22 Задания с выбором ответа №№ 23,24,25 Задание на установление последовательности №№ 35,36 Задание на установление соответствия №№ 38,39 Задания с выбором ответа № 26 Задания с выбором ответа №№ 27,28 Задание на установление соответствия № 31 Задания с выбором ответа № 30 |

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 30

количество заданий с открытым ответом: -

количество заданий на установление соответствия: 8

количество заданий на установление последовательности: 2

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут.

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трудовая функция: C/07.4 Выполнение работ по монтажу и наладке домовых санитарно-технических систем и оборудования Трудовые действия: Монтаж водопровода из полимерных труб на резьбовых, сварных, клеевых или раструбных соединениях Необходимые умения: Использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа отопительных систем и приборов отопления Необходимые знания: Устройство и способы монтажа трубопроводных систем из стальных и полимерных труб | ГОСТ Р 54793–2011 «Сварка труб, узлов трубопроводов и листов из PVDF (ПВДФ) нагретым инструментом», СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа» (п. 6.3.11.4), СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий» (п. 5.5.4). | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 1 |
| Трудовая функция: C/07.4 Выполнение работ по монтажу и наладке домовых санитарно-технических систем и оборудования Трудовые действия 1: Наращивание недостающего количества секций на радиаторы или замена отдельных секций Трудовые действия 2: Монтаж отопительных приборов (радиаторов, конвекторов) Трудовые действия 3: Визуальный осмотр системы отопления по зданию с целью выяснения типов разводки (верхняя или нижняя), отопительных приборов (наличия на них регулирующей арматуры), наличия балансировочных кранов и устройств для удаления воздуха в верхних точках стояков отопления | Профессиональный стандарт «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования» (приказ Минтруда РФ от 17.11.20. № 810н) СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменением № 1). СП 399.1325800.2018 Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа. Приказа Минтруда РФ от 07.07.2015 № 439н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве». Типовой технологической карты (ТТК) «Установка и подключение алюминиевых и биметаллических радиаторов» (Источник: сеть «Техэксперт» (консорциум «Кодекс», https://docs.cntd.ru/document/450710565). Типовой технологической карты (ТТК). «Монтаж внутренних систем отопления в жилых и общественных зданиях» (Источник: сеть «Техэксперт» (консорциум «Кодекс», http://docs.cntd.ru/document/450708514). | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 2 |

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

1. Какие работы в соответствии с Профессиональным стандартом входят в обязанности слесаря при подготовке внутридомовой системы холодного водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период? Выберите все правильные ответы 1. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений и после выполнения ремонтных работ 2. Выполнение ревизии и ремонта запорно-регулирующей, водоразборной арматуры и внутренних пожарных кранов 3. Устройство дополнительной сети поливочных систем 4. Консервация системы центрального отопления 5. Устранение неисправностей в работе циркуляционных, повысительных и пожарных насосов 6. Устранение течи трубопроводов, запорной и водоразборной арматуры

2. Какие основные элементы входят в состав водомерного узла? Выберите все правильные ответы 1. Прибор учета расхода воды (счетчик) 2. Устройство фильтрующее 3. Запорная арматура 4. Элеваторный узел 5. Индивидуальный тепловой пункт 6. Штуцера с накидными гайками

3. Многие проблемы, связанные с эксплуатацией отопительных систем, вызываются наличием газов в системе. Каким образом газы попадают в теплоноситель? Выберите все правильные ответы 1. Через металлические трубы в результате диффузии 2. Через расширительные и аккумуляторные баки 3. Через воздухоотводчики (при отрицательном давлении) 4. Через пластиковые трубы в результате диффузии 5. Через фитинги и штоки арматуры 6. Через воздухоотводчики (при положительном давлении)

Всего 40 заданий. Баллы, полученные за каждое выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 32 (80%) и более.

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях:

Трудовая функция:

C/07.4 Выполнение работ по монтажу и наладке домовых санитарно-технических систем и оборудования

Трудовые действия:

Монтаж водопровода из полимерных труб на резьбовых, сварных, клеевых или раструбных соединениях

Необходимые умения:

Использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа отопительных систем и приборов отопления

Необходимые знания:

Устройство и способы монтажа трубопроводных систем из стальных и полимерных труб

| Типовое задание: | Вы должны выполнить трудовые действия по монтажу водопровода из полимерных труб PVDF (ПВДФ) (поливинилиденфторид) на раструбных соединениях. Вам необходимо: 1. Подобрать и проверить материалы и инструменты в соответствии с полученным заданием. 2. Описать и выполнить в правильной последовательности основные операции по сварке в раструб полимерных труб с использованием имеющегося оборудования и материалов. Для выполнения задания необходимо воспользоваться предложенным примерным планом. |
| --- | --- |

(формулировка задания) Примерный план выполнения задания 1. Выбрать и представить экспертам средства индивидуальной защиты, которые Вы предполагаете использовать для выполнения задания в соответствии с требованиями охраны труда. 1.1. Продемонстрировать процесс проверки пригодности средств индивидуальной защиты для использования; 2. Продемонстрировать процесс подготовки и проверки рабочего места на соответствие требованиям охраны труда. 3. Представить экспертам слесарно-технические инструменты и оборудование, с помощью которых Вы будете выполнять задание; 4. Ответить на вопросы: 4.1. Каким способом соединяются напорные трубы и фасонные части из термопластов во внутренних водопроводах? 4.2. Какое время нагрева фитинга и трубы в нагревательном приборе в зависимости от диаметра трубы 16, 20, 25, 32, 40 и 50 мм? 4.3. Каково время охлаждения соединения в зависимости от диаметра трубы 16, 20, 25, 32, 40 и 50 мм? 5. Выполнить пошаговые действия по сварке в раструб полимерных труб с использованием имеющегося оборудования и материалов. Условия выполнения задания: Соискатель должен в правильной последовательности выполнить операции по сварке в раструб полимерных труб с использованием имеющегося оборудования и материалов и ответить на вопросы.. Место выполнения задания:; Экзаменационная площадка ЦОК. Максимальное время выполнения задания:; 30 мин.

Критерии оценки

Соответствие действий соискателя требованиям:

ГОСТ Р 54793–2011  «Сварка труб, узлов трубопроводов и листов из PVDF (ПВДФ) нагретым инструментом»,

СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа» (п. 6.3.11.4),

СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий» (п. 5.5.4).

3.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации

Слесарь – наладчик домовых систем и оборудования

(4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

принимается при получении соискателем по совокупности положительных результатов теоретического и практического этапов экзамена

__________________________________________________________________

(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)

4.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

3. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

4. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

5. Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

6. ГОСТ 16549–71  Краны пробковые проходные

7.	 ГОСТ 9789–75  Клапаны предохранительные пружинные полноподъемные фланцевые стальные

8.	ГОСТ 21485.0–76. Бачки смывные и арматура к ним. Технические требования и методы испытаний

9.	ГОСТ 23405–78. Вентили запорные для пневматических и гидравлических систем

10.	ГОСТ 2838–80  Ключи гаечные. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, с Поправкой)

11. ГОСТ 9698–86  Задвижки. Основные параметры

12. ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

13. ГОСТ 21485–94  Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия

14. ГОСТ 8690–94  Радиаторы отопительные чугунные. Технические условия

15. ГОСТ 31311–2005  Приборы отопительные. Общие технические условия

16. ГОСТ 32415–2013  Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия

17. ГОСТ 24856–2014  Арматура трубопроводная. Термины и определения

18. ГОСТ 12.2.063–2015 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности

19. ГОСТ Р 56534–2015  Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. «Услуги содержания внутридомовых систем канализации многоквартирных домов. Общие требования»

20. ГОСТ 23289–2016  Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия

21. ГОСТ 30493–2017  «Изделия санитарные керамические».

22. ГОСТ 12.2.085–2017 Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности

23. ГОСТ 34059–2017  Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.

24. ГОСТ 25809–2019  Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры

25. ВСН 48–96  «По монтажу систем внутренней канализации и водостоков из пвх труб в жилых и общественных зданиях»

26. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий

27. СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб

28. СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования

29. СП 399.1325800.2018 Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа

30. СП 334.1325800.2017 Квартирные тепловые пункты в многоквартирных жилых домах. Правила проектирования

31. СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования

32. СП 40-107-2003 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб».

33. ТУ 10 РФ 13.02–92. «Трубы из полиэтилена для систем внутренней канализации зданий».

34. ОСН-АПК 2.10.06.001-04 Инструкция по монтажу пластмассовых трубопроводов на объектах АПК России

35. РД 24.203.03–90 «Радиусы и углы гиба труб».

36. Типовая технологическая карта «Установка и подключение алюминиевых и биметаллических радиаторов»

37. Приказ Минтруда России от 29 октября 2020 года № 758н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве»

38. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.11.20 г. № 810н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования».

39. Министерство науки и высшей школы РФ, ФГБОУВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)», В. И. Сологаев «Водоснабжение и водоотведение», Учебное пособие, Омск 2018

40. УДК 621.644 «Возникновение гидравлического удара в трубопроводе и защита от него», Тульский государственный университет, Еремеев С.М. Научный руководитель Вялкова Н.С.

41. Минобрнауки РФ, ГОУВПО Санкт-Петербургский технологический институт, кафедра инженерного проектирования, В. П. Давыдов, Конструктивные элементы деталей, Учебное пособие

42. Сологаев В.И. «Водоснабжение и водоотведение».